四旋翼飞行器飞控系统
动态角度误差测试与达标计划

目标：±2° 动态角度误差
基于 STM32F103C8 + FreeRTOS + MPU6050 + Mahony 滤波

文档状态：执行计划
日    期：2026-05-29

# 1. 目标概述

目标是使飞控系统在动态飞行（非静态悬停）中的角度跟踪误差控制在 ±2° 以内。

动态误差定义为：在打杆机动期间，遥控目标角度与 Mahony 滤波器输出的实际角度之间的偏差。

## 1.1 可行性分析

MPU6050 陀螺噪声密度约 0.05°/s/√Hz，经 44Hz DLPF 后噪声约 ±0.3°/s，控制周期 5ms 内角度误差累积仅约 0.002°。传感器的物理噪声量级远小于 2° 目标。

误差的主要来源是软件层面：

PID 全部 Ki=0，缺乏积分项消除稳态误差，角度永远差一个固定偏差追不上目标。

Mahony 滤波器 Ki=0，陀螺零偏不被在线估计纠正，长时间积分产生漂移。

固定权重互补滤波（已替换为 Mahony）在动态场景下误差累积更快。

以上问题均可通过软件修改解决，±2° 在 F103 平台上完全可达。

# 2. 代码准备（一次性工作，约 15 分钟）

| 序号 | 事项 | 涉及文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩展 LogEntry_t | logger.h | 增加 target_roll / target_pitch / target_yaw_rate 三个 float 字段 |
| 2 | 更新 LOG_ENTRY_SIZE | logger.h | 48 → 60（+12 字节） |
| 3 | 填入目标值 | main.c | Fly_Control_Task 中把 Fly_target 的目标值抄入 log_entry |
| 4 | 提高日志频率 | main.c | log_tick % 10 → % 2，从 50Hz 提到 100Hz |
| 5 | 给内环 PID 加 Ki | fly_ctrl.c | roll_rate / pitch_rate Ki=0.12, yaw_rate Ki=0.08 |
| 6 | 给 Mahony 开 Ki | main.c | MPU6050_Init 后调用 MPU6050_SetMahonyKi(0.01f) |

修改要点（fly_ctrl.c: Fly_Init）：

PID_Init(&pid_roll_rate,   0.6f, 0.12f, 0.06f, 50.0f, 300.0f);  // Ki: 0 → 0.12

PID_Init(&pid_pitch_rate,  0.6f, 0.12f, 0.06f, 50.0f, 300.0f);

PID_Init(&pid_yaw_rate,    1.0f, 0.08f, 0.00f, 50.0f, 300.0f);  // Ki: 0 → 0.08

### 2.1 为什么 Ki 是关键

PID 控制器中，Kp 和 Kd 都是瞬时信号驱动。飞机受重力、摩擦、电机不对称等干扰，永远存在一个微小的"残留偏差"使 Kp·error 恰好抵消干扰，但此时 error ≠ 0。只有 Ki 能通过累积过去的误差来消除这个残留。没有 Ki，稳态误差就不可能为零。

# 3. 测试台搭建（约 1 小时）

| 序号 | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单轴横滚转台 | 滚珠轴承 + 铝型材支架，飞机刚性固定，只能绕横滚轴自由旋转 |
| 2 | 连接电机和桨 | 建议先不装桨测一版，确认数据正常后再装桨 |
| 3 | 上电确认 | 串口有 printf 输出、SD 卡初始化成功、传感器数据正常 |

为什么要用转台不飞：飞起来变量太多（机身振动、阵风、操作手抖）。转台只保留一个旋转轴，所有误差来源除了传感器就是控制算法，结果干净可比。

# 4. 测试操作（每轮约 10 分钟）

## 4.0 准备工作

遥控器设定：

横滚、俯仰、偏航通道的 EXP（指数曲线）全部关闭，摇杆响应设为线性。

横滚、俯仰的舵量（EPA/End Point）设为 100%。

油门通道保持正常，但测试时保持悬停油门不变（打杆只动横滚/俯仰）。

上电后观察：

SD 卡初始化打印 "SD card ready" → 确认日志在写。

串口 Monitor_Task 每 200ms 输出角度数据 → 确认传感器正常。

飞机放在转台上，确认转台能自由绕横滚轴旋转（无卡涩）。

武装（Armed）成功后，油门推到悬停位置（约 50%）。

## 4.1 第1轮：静态基线（2 分钟）

目的：测出转台上无控状态下的角度漂移量。

操作步骤：

① 武装飞机，油门推到悬停位，整个飞行器在转台上保持静止。

② 双手不碰遥控杆，保持 30 秒。

③ 降落 → 断电 → 拔 SD 卡读日志。

判断标准：30 秒内角度漂移 < 1°，说明 Mahony 滤波器基线正常。

如果漂移 > 3°，说明 Mahony 的 Ki 没开或者零偏校准不够。

## 4.2 第2轮：小阶跃（3 分钟）

目的：测 10° 小角度下 PID 跟踪精度和稳态误差。

操作步骤：

① 悬停稳定后，右手握摇杆，准备打横滚。

② 突然把横滚杆向右打到约 1/3 行程（对应目标 10°），保持 3 秒不动。

③ 突然回中，保持 2 秒。

④ 重复 ②~③ 共 3 次。

⑤ 降落 → 断电 → 读日志。

关键观察：打杆瞬间角度是直接跟上，还是先反冲一下再追？

回中后角度是回到 0°，还是停在 1°~2°？如果回不到 0° → Ki 不够。

## 4.3 第3轮：大阶跃（3 分钟）

目的：测 30° 大角度下的超调和响应时间。

操作步骤：

① 悬停稳定后，右手握摇杆。

② 突然把横滚杆向右打到最大行程（对应目标 30°），保持 3 秒不动。

③ 突然回中，保持 3 秒。

④ 重复 ②~③ 共 3 次。

⑤ 降落 → 断电 → 读日志。

关键观察：打杆后角度是平稳逼近 30°，还是先冲到 40° 再回调（超调）？

超调量 = (峰值角度 - 30°) / 30° × 100%。超过 20% → 需要减小 Ki 或增大 Kd。

## 4.4 第4轮：正弦扫频（2 分钟）

目的：测飞控的频率响应截止点，找出哪个频率开始跟丢。

操作步骤：

① 悬停稳定后，右手横滚杆。

② 以约 0.5Hz（2 秒一个来回）小幅度来回摇动摇杆，幅度约 15°（半杆）。

③ 逐渐加快到 1Hz、2Hz、3Hz（最快 0.33 秒一个来回），每个频率晃 5 秒。

④ 回中 → 降落 → 断电 → 读日志。

判断标准：从日志绘制 target_roll 和 roll 两条曲线，看从哪个频率开始两条线错开、幅度缩小。

如果 2Hz 以上角度幅度只有目标值的 50%，说明控制带宽不够。

## 4.5 第5轮：俯仰验证（10 分钟）

目的：确认横滚方向调好的参数在俯仰方向也有效。

操作步骤：

① 把飞机从转台上拆下，换个方向重新固定（或者直接飞）。

② 重复第 2~4 轮全部操作，方向换成俯仰。

③ 对比两轴的 RMS 误差，差异应 < 10%。

每轮连续测 3 次取平均，避免单次偶然。每轮之间断电重启，确保积分项清零。

所有操作建议录像，便于后续对照日志回放。

# 5. 日志提取

| 方式 | 操作 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| SD 卡直接读 | 拔卡 → 读卡器 → Python 解析扇区 | 常规：数据完整可靠 |
| UART 逐扇区 dump | 写一个 CLI 命令 logdump，逐扇区以 hex 格式输出到串口 | 备用：不便拔卡时 |

SD 卡上的数据格式：每扇区 512 字节，每条记录 60 字节，每扇区 8 条记录。

记录结构（按偏移）：

偏移   字段             类型       说明

0~3    magic           uint32_t   0x4C4F4745

4~7    seq             uint32_t   序列号

8~11   timestamp_ms    uint32_t   系统时间(ms)

12~15  roll            float      实际横滚角(°)

16~19  pitch           float      实际俯仰角(°)

20~23  yaw             float      实际偏航角(°)

24~27  gyro_x          float      陀螺X(°/s)

28~31  gyro_y          float      陀螺Y(°/s)

32~35  gyro_z          float      陀螺Z(°/s)

36~39  m1              float      电机1(μs)

40~43  m2              float      电机2(μs)

44~47  m3              float      电机3(μs)

48~51  m4              float      电机4(μs)

52~55  target_roll     float      目标横滚(°)   ← 新增

56~59  target_pitch    float      目标俯仰(°)   ← 新增

60~63  target_yaw_rate float      目标偏航(°/s)  ← 新增

# 6. Python 数据分析（约 10 分钟 / 轮）

读 SD 原始扇区、解析并计算指标：

import struct, math

import matplotlib.pyplot as plt

def parse_log(bin_path):

entries = []

with open(bin_path, 'rb') as f:

while chunk := f.read(512):

for i in range(512 // 64):  # 60 字节记录，保守用 64

off = i * 64

magic = struct.unpack_from('<I', chunk, off)[0]

if magic != 0x4C4F4745: break

vals = struct.unpack_from('<III9f4f3f', chunk, off)

entries.append({

'ts': vals[2],         'roll': vals[3],

'pitch': vals[4],      'yaw': vals[5],

'target_roll': vals[15], 'target_pitch': vals[16],

'target_yaw': vals[17],

'target_yaw_rate': vals[18], 'm1': vals[12],

'm2': vals[13], 'm3': vals[14], 'm4': vals[15],

})

return entries

entries = parse_log('sd_dump.bin')

# 只取打杆期间（target > 5° 判定为机动）

maneuver = [e for e in entries if abs(e['target_roll']) > 5.0]

errors = [abs(e['target_roll'] - e['roll']) for e in maneuver]

rms = math.sqrt(sum(e**2 for e in errors) / len(errors))

max_err = max(errors)

print(f'RMS 动态误差: {rms:.2f}°')

print(f'最大瞬时偏差: {max_err:.2f}°')

## 6.1 指标与期望值

| 指标 | 计算方式 | 合格线 | 良好线 |
| --- | --- | --- | --- |
| RMS 动态误差 | sqrt(avg((target-actual)²)), 仅机动期 | < 2.0° | < 1.0° |
| 最大瞬时偏差 | max(¦target-actual¦), 阶跃后 0.5s 内 | < 3.0° | < 1.5° |
| 稳态误差 | 阶跃后 1~3 秒的平均偏差 | < 0.5° | < 0.2° |
| 超调量 | (overshoot / target) × 100% | < 20% | < 10% |
| 调节时间 | 角度进入目标±1° 的时间 | < 100ms | < 50ms |

# 7. 调参迭代流程

在飞行中通过 UART CLI 实时调参，无需重新编译：

| 操作 | CLI 命令 | 如果过冲 | 如果反应慢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调 Ki | pid set roll_rate 0.6 0.15 0.06 | 减小 Ki（-0.02） | 增大 Ki（+0.02） |
| 调 Kd | pid set roll_rate 0.6 0.12 0.10 | 增大 Kd（+0.02） | 减小 Kd（-0.02） |
| 调 Kp | pid set roll_rate 0.8 0.12 0.06 | 减小 Kp（-0.1） | 增大 Kp（+0.1） |

调参原则：

先只调 Ki：从 0.05 开始，每次 +0.05，直到出现轻微超调，再回退 0.02。

如果仍有振荡但不超调，增大 Kd：每次 +0.02。

如果响应明显滞后于目标，增大 Kp：每次 +0.1，但不超过 1.5。

每改一次参数，重新走一遍第 4 节全部 5 轮测试，对比 RMS 误差变化。

| 轮次 | 预期 RMS 误差 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Ki=0.00 基准测试 | 3°~5° | 现有代码，全零 Ki |
| Ki=0.08 第 1 轮 | 2°~3° | 积分项开始发挥作用 |
| Ki=0.12 第 2 轮 | 1.5°~2.5° | 接近目标 |
| Ki=0.15 第 3 轮 | 1°~2° | 如果不过冲，可以到这一级 |
| 最终微调 | < 2° | Kp/Kd 微调，达标 |

# 8. 验收标准

连续 3 次大阶跃测试（横滚 30°、俯仰 30°），同时满足以下全部条件即为达标：

RMS 动态误差 ≤ 2.0°

最大瞬时偏差 ≤ 3.5°

稳态误差 ≤ 0.5°

超调量 < 25%

不合格 → 继续第 7 节调参。

合格 → 记录最终 PID 参数和对应的 RMS 误差，保存日志文件留档。

# 9. 时间估算

| 阶段 | 耗时 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码准备 | 15 分钟 | 一次性工作 |
| 测试台搭建 | 1 小时 | 一次性工作 |
| 每轮飞测 | 10 分钟 | 需重复 3~5 轮 |
| Python 分析 | 10 分钟 / 轮 | 每轮后分析 |
| 总预计 | 2~3 小时 | 含 3 轮调参迭代 |